Relatório 02 - Avaliação de áreas visitadas em Almirante Tamandaré – Paraná

## Data da missão: 08/jan/2010

Data deste relatório: 11-jan-2010

Integrantes da missão: 		Prof. Renato Lima

# Prof. Wilson Soares

Bolsista Fabiane Acordes

Considerando as chuvas intensas e a ocorrência de deslizamentos em diferentes locais da região metropolitana de Curitiba, na região sul do Brasil, a equipe do CENACID selecionou a cidade de Almirante Tamandaré para ser estudada durante esta missão. A equipe do Cenacid, dentro de suas atividades e em apoio aos diversos organismos da Defesa Civil, realizou uma avaliação preliminar de danos e perigos secundários no dia 08/01/2010 na localidade. Também realizou uma reunião com integrantes da Defesa Civil do Município, quando foram discutidos danos, ameaças e riscos secundários. Aproveitando a oportunidade também foi discutida a possibilidade de cooperação futura em atividades de treinamento e resposta a acidentes.

Contatos realizados:

a)Coordenação Municipal de Defesa Civil do município de Almirante Tamandaré - PR : Dias 08 de janeiro, via telefone e na sede do Corpo de Bombeiros Comunitário;

- Sargento PM Alvacir, do Corpo de Bombeiros.

b)Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré – PR, dia 08 jan;

- Sra. Cibele, da Prefeitura Municipal da cidade.

Situação no município:

O município se encontra em situação normal com seus serviços funcionando regularmente. Alguns locais foram afetados por deslizamentos como conseqüência das fortes chuvas que alcançaram o município nas últimas semanas. Bairros como Jardim Bonfim, Jardim Paraíso e Cachoeira apresentam alguns pontos com maior preocupação. Muitas das áreas afetadas apresentam ocupação do tipo informal, o que inclusive dificulta a ação de socorro e resgate em caso de acidentes.

Deslizamentos no bairro Jardim Bonfim:

Foram observados quatro deslizamentos, sendo que três deles com volume inferior a 10 m3. O maior deles alcançou volume aproximado de 100 m3, com 9,3 m de altura, 9 m de largura e até 1,5 m de profundidade. Este deslizamento movimentou exclusivamente material de solo argiloso cinza a rosado, que recobre rochas quartzo-feldspáticas de cor cinza, granulação média e apresentando destacada foliação cataclástica, provavelmente pertencentes ao Complexo Granito-gnáissico. Também mobilizou material de aterros informais. No local foi observado um poço com profundidade estimada de mais de cinco metros, que deve ter agravado a instabilidade no maciço. O deslizamento é raso e classificado como translacional. Este movimento de massa gravitacional, destruiu a moradia do sr. Carlos Alberto da Silva, ocasionando ferimentos leves em uma de suas filhas. Também resultou na perda total da moradia e da maioria dos pertences do morador. Este processo geológico ocorreu no dia 03 de janeiro de 2010, às 17h20min, após período de intensa precipitação no local.

Deslizamento no Bairro Jardim Bonfim – Almirante Tamandaré/PR. Destaque para as duas casas em situação de instabilidade na possibilidade de evolução do processo.

Utilizando a classificação em uso pelo CENACID este movimento se classifica como “já ocorrido” mas “com perspectivas de evolução”, volume “baixo-médio”, “velocidade moderada por curta distância”, alcançando “pessoas e estruturas civis para permanência” (alta densidade). São fatores agravantes a presença de água no maciço e a fragilidade das construções.

Na área estudada foram observados outros pontos de instabilidade, podendo ocorrer novos movimentos na possibilidade de continuidade das chuvas intensas. Também as tentativas de novos cortes e cargas sobre o solo podem deflagrar ou facilitar novos movimentos. Em algumas moradias foi observada a existência de riscos estruturais independentes de processos geológicos do tipo movimento de massa, como movimentos de colunas, defeitos em fundações e outros, decorrentes do estilo informal de construção, onde está ausente o projeto de engenharia.

Avaliação no Jardim Paraíso

Foi realizada visita ao local, mas os moradores não informaram deslizamentos nos últimos dez dias. Foi informada a ocorrência anterior de movimentos de massa, sendo que um deles interrompeu uma das ruas de acesso, ainda no segundo semestre de 2009.

Observações e recomendações:

- Monitorar a evolução das chuvas, pois a concentração da umidade nos solos pode avançar pelos próximos meses. Especial atenção deve ser dada aos episódios de chuva concentrada.

- Monitorar as encostas potencialmente instáveis dos vários morros da cidade podendo ser utilizados métodos simples que permitam avaliar pequenas alterações no maciço.

- Em especial monitorar a evolução dos deslizamentos já detectados.

- Evitar sobrecargas nos maciços observados durante o período de chuvas (veículos, material para reformas, caminhões de mudança, etc.)

- Realizar checagem de estruturas e linhas estratégicas que podem ter sido afetadas, como linhas de transmissão de em energia, água, gasodutos e outras.

- Avaliação de “lixões” clandestinos.

- Analisar a periculosidade e estimular a separação e reutilização dos resíduos gerados pelos deslizamentos.

- Instalação de drenagens e muros de contenção, de forma a prevenir movimentos de massa em áreas consideradas como instáveis. Exemplos de locais recomendáveis são o Jardim Bonfim, Jardim Paraíso, Cachoeira e imediações do prolongamento da Av. Anita Garibaldi, entre outros.

- É altamente recomendável desenvolver mapeamento de perigos, mapas de favorabilidade a processos perigosos e outros, evoluindo para mapeamento de risco, ao menos em áreas chave selecionadas.

- A partir dos estudos realizados planejar a ocupação e desocupação dos terrenos.

Obs.-

1.As observações e comentários neste relatório devem ser considerados como preliminares, tendo sido obtidos por estimativa, interpretação e reconhecimento no campo de algumas das áreas afetadas. Por esta razão este documento não tem caráter extensivo ou completo, sendo indicada a realização de estudos e mapeamentos detalhados e abrangentes.